采购需求

- 采购项目名称：长沙市电子工业学校空调采购

- 项目预算：895000元

三、项目清单及要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 计量单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷空调箱式恒温恒湿机 | 规格: 风量不低于:34500m³/h，余压不低于:700Pa,制冷量不低于:199KW,制热量不低于:204KW,电加热不低于：120KW,加湿器类型：电极加湿器，加湿器电功率不低于：49KW，加湿量不低于：65kg/h | 2 | 台 | 268000 | 536000 |
| 2 | 送风消声器 | 配套定制 3000*2000*2500 | 2 | 个 | 11500 | 23000 |
| 3 | 回风静压箱 | 配套定制 3000*2000*2500 | 2 | 个 | 11500 | 23000 |
| 4 | 风柜回风口 | 配套定制 | 2 | 个 | 1500 | 3000 |
| 5 | 喷射风口 | 国标 DN-300 | 48 | 个 | 618 | 29664 |
| 6 | 柜式空调机(三级能效） | 规格：风量不低于：2000m³/h，制冷量不低于：12000w,制热量不低于：13500w，电辅功率不低于：3500w,制冷电功率不高于：3896w,制热电功率不高于：3960+3500w | 10 | 套 | 6700 | 67000 |
| 7 | 主机控制柜 | 400KW 电控箱 | 2 | 组 | 16155 | 32310 |
| 8 | 控制器 | 主机配套 | 2 | 台 | 1260 | 2520 |
| 9 | 单面彩钢酚醛风管 | 单面彩钢酚醛板材，厚度：20mm | 800 | ㎡ | 119 | 95200 |
| 10 | 室内风管固定钢丝 | 6mm | 500 | m | 17 | 8500 |
| 11 | 内外机连接铜管 | 28.6mm国标 | 60 | m | 115 | 6900 |
| 12 | 内外机连接铜管 | 15.88mm国标 | 60 | m | 35 | 2100 |
| 13 | 铜管保温 | 28.6mm国标B1级防火 | 60 | m | 9.5 | 570 |
| 14 | 铜管保温 | 16mm国标B1级防火 | 60 | m | 6.2 | 372 |
| 15 | 室外机基础 | 定制 | 1 | 项 | 10656 | 10656 |
| 16 | 安装辅材 | 配套 | 1 | 项 | 5058 | 5058 |
| 17 | 室外风管管道外敷 | 材质：不锈钢，国标 | 1 | 项 | 16650 | 16650 |
| 18 | 安装人工费 | 含主机 | 1 | 项 | 32500 | 32500 |

四、产品运输、保险及保管

1、成交供应商负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2、成交供应商负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

3、成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

五、验收标准和方法

1、安装调试：本项目的安装调试由成交人负责，成交人应对相关产品的安装提供全面的技术服务与支持。

2、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

4、项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

5、本项目采用简易程序验收。

六、安装调试

1、成交供应商负责完成本项目安装调试。

2、成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3、项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

七、售后服务

- 技术支持：1）提供7×24小时的技术现场服务。

2）特殊时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

2、故障响应：1）提供7×24小时的现场故障服务受理。

2）2小时内响应到达现场。

3）4小时内排除故障。

3、备品、备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的备品备件。

八、质量保证

1、成交供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，并在交货验收时提供给采购人。

2、整体项目质保期要求陆年。超出厂家正常保修范围的，成交供应商需向厂家购买；未在报价一览表及报价文件中单列其费用的，视为免费提供。

3、质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。

九、项目其他要求及说明

1、交货时间与地点：

1.1	交货时间：签订合同后10日完成供货，5日内安装调试完毕。

1.2	交货地点：长沙市电子工业学校。

2、结算方法：

2.1	付款人： 长沙市电子工业学校（通过国库集中支付）

2.2	付款方式：货到安装调试验收合格后支付至合同总价款的95%；验收合格一年后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）再一次性无息付清合同金额5%的余款。

3、投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用。

4、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。